服务器采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计***元，采购设备明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经网络计算节点 | 1 |  |
| 2 | 高性能个人工作站 | 3 |  |
| 3 | 存储阵列 | 1 |  |
| 4 | 不间断电源UPS | 1 |  |
| 5 | 图形处理监视器 | 7 |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、采购样板：评分结果排名第一的投标人在收到通知后，一周内将以下项目采购清单的样板送至广州南方学院测试。若经过测试，排名第一的投标人样品不能满足招标项目的需求，则由其余投标人按排名顺序递补送样测试。供应商提供样板、样材，根据甲方确认的样板进行生产。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经网络计算节点 | 1套 |
| 2 | 高性能个人工作站 | 1套 |
| 3 | 图形处理监视器 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 |  | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经网络计算节点 | 规格 | 中塔式机箱；搭载AM4插槽，支持单路处理器；板载AMD X570芯片组；可支持≥4个内存槽位，内存总容量支持上限128GB，内存支持技术规格双通道DDR4，频率上限4800MHz；支持6个3.5寸热插拔SATA硬盘接口，支持2个2280尺寸M.2硬盘接口；板载2.5G电网口；可支持≥3个PCI-E插槽，其中≥2个x16 PCI-e槽位； | 1套 |  |
|  |  | 处理器 | 配置≥1颗相当或优于AMD Ryzen 5950x处理器，单颗核数≥16，主频≥3.7GHz，总计≥16核心32线程； | 1 |  |
|  |  | 内存 | 配置≥4条16GB DDR4-3200 内存，运行内存容量总计≥64GB（4*16GB）； | 1 |  |
|  |  | 机械硬盘 | 配置≥1块3.5" 16TB/7200RPM SATA企业级氦气硬盘，SATA硬盘容量总计≥16TB； | 1 |  |
|  |  | 固态硬盘 | 配置≥1块2280 1TB M.2接口NVMe协议硬盘，≥1块2280 4TB M.2接口NVMe协议硬盘可支持，NVMe硬盘容量总计≥5TB； | 1 |  |
|  |  | PCIe扩展 | 其中包含有2个PCIe 4.0 x16全高插槽和1个PCIe 3.0 x1全高插槽；可选支持最大2片高性能GPU双厚协处理器加速卡和可选支持最大两片图形处理单元； | 1 |  |
|  |  | 图形处理单元 | 配置≥2块Nvidia RTX 3090Ti 24G； | 1 |  |
|  |  | 散热单元 | 配置≥1套360尺寸一体化液冷散热部件； | 1 |  |
|  |  | 网络 | 配置≥1个板载以太网电口，端口速率≥2.5G； | 1 |  |
|  |  | 电源 | 配置≥1个2000W 80Plus认证金牌电源，安全功率输出上限≤2000W； | 1 |  |
|  |  | 产品资质 | *产品提供3C证书及节能认证证书； |  |  |
|  |  | 服务 | *设备制造厂商提供3年免费维修服务；提供3年7*24*4小时厂家现场服务； |  |  |
| 2 | 高性能个人工作站 | 规格 | 中塔式机箱；搭载FCLGA1700插槽，支持单路处理器；板载Intel B660芯片组；可支持≥4个内存槽位，内存总容量支持上限128GB，内存支持技术规格双通道DDR4，频率上限4800MHz；可支持6个3.5寸热插拔SATA硬盘接口，支持2个2280尺寸M.2硬盘接口；板载2.5G电网口；可支持≥4个PCI-e槽位，其中≥2个x16 PCI-e槽位； | 3套 |  |
|  |  | 处理器 | 配置≥1颗相当或优于12th Generation Intel Core i5-12600KF处理器，单颗核数≥10，主频≥3.7GHz，总计≥10核心16线程； | 1 |  |
|  |  | 内存 | 配置≥2条16GB DDR4-3200 内存，运行内存容量总计≥32GB（2*16GB）； | 1 |  |
|  |  | 固态硬盘 | 配置≥1块2280 1TB M.2接口NVMe协议硬盘，≥1块2280 2TB M.2接口NVMe协议硬盘可支持，NVMe硬盘容量总计≥3TB； | 1 |  |
|  |  | PCIe扩展 | 其中包含有2个x16全高插槽和2个PCIe 3.0 x1全高插槽，可选支持最大2片图形处理单元和可选支持最大2片高性能GPU双厚协处理器加速卡； | 1 |  |
|  |  | 图形处理单元 | 配置≥1块Nvidia RTX 3090Ti 24G； | 1 |  |
|  |  | 散热单元 | 配置≥1套240尺寸一体化液冷散热部件； | 1 |  |
|  |  | 网络 | 配置≥1个板载以太网电口，端口速率≥2.5G； | 1 |  |
|  |  | 电源 | 配置≥1个1000W 80Plus认证金牌电源，安全功率输出上限≤1000W； | 1 |  |
|  |  | 产品资质 | *产品提供3C证书及节能认证证书； |  |  |
|  |  | 服务 | *设备制造厂商提供3年免费维修服务；提供3年7*24*4小时厂家现场服务； |  |  |
| 3 | 存储阵列 | 网络存储服务器 | 配备双2.5G以太网电口，64位x86架构4核中央处理单元，支持PCIe3.0插槽，支持NVMe协议M.2接口固态硬盘，支持八盘位3.5"、2.5"双规格硬盘，只要求插口支持，不要求配置硬盘； | 1台 |  |
| 4 | 不间断电源UPS | 不间断电源 | 额定容量≥1kVA/0.8KW；转换效率≥88%；单项输入，单项输出；搭载USB/RS232通讯接口工作噪音≤50dB | 1台 |  |
| 5 | 图形处理监视器 | 专业显示器 | 27" 2560*1440，98%DCI-P3色域覆盖，ΔE＜2，10bit色深，HDR400认证 | 7台 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

广州南方学院电气与计算机工程学院

2022年6月21日