云桌面设备更新采购需求书

一、采购范围

（一）采购货物需求表

| 序号 | 货物描述 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面服务器 | 1 | 台 | 锐捷、联想、深信服 |
| 2 | 云终端 | 202 | 台 | 锐捷、联想、深信服 |
| 3 | 桌面管理软件 | 2 | 套 | 锐捷、联想、深信服 |

（二）项目预算：***元；

（三）供应商完成以下事项：

1.本项目需在合同签订后30个自然天内完成项目所有工作，所有设备安装调试完成并交付使用；

2.项目交付时需提供所有设备序列号、配置清单及项目涉及的所有随机文档、配置文档资料；

3.所供货物内用防磨泡沫，外用硬纸，按类型堆放，由中标单位采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地并安装上架调试（项目采用费用总包形式，运输、安装、调试所有费用均包含在项目总价内）。

二、商务需求

（一）为保障项目供货及实施质量，若非所投产品生产商直接投标（由集成供应商投标）其注册资金应不低于800万元（含800万元），不接受联合体投标。

（二）投标人资质要求：

★1）若为厂商代理销售商投标，需提供原厂出具的产品授权书及售后服务承诺书。

★2）投标人需提供5个以上近三年内合同金额30万以上单位相关业绩。

注：以上资质证书必须提供证书复印件，原件备查。

（三）付款方式：

1.项目完成交付后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于30个工作日内支付至结算款的95%；

2.余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后30个工作日内无息向乙方结清余下货款。

三、设备技术要求

★1、项目采购的所有设备需提供三年免费上门硬件维保服务，以下要求带★为必须满足的参数，▲为重要指标参数

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云桌面服务器 | 台 | 1 | 1、★硬件配置 要求采用标准2U机架式服务器； CPU：≥8个物理核心，主频≥3.0GHz； 内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB； SSD：整机配置≥1块480G 固态硬盘+≥1块 240G M.2 SSD； 硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘； 网口：≥4个千兆网口； 电源：≥350W； 2、管理平台可采用B/S架构，中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作，要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现 3、支持在集群中添加、移除服务器主机节点，提供强大的横向扩展能力，单个集群可支持添加≥64个主机节点 4、支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑 5、采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线Scale-out扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%的完整，并且不会停机中断服务。 6、支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入，提升应用业务响应能力 7、▲可以按需创建多个存储池，并且可以按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，要求提供实际界面截图证明 8、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效 9、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预 10、▲为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间不超过15分钟。 11、为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被第三方公司/人带走，导致数据外泄。 12、支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机，每个虚拟交换机默认创建256个端口，可根据需要自动创建/删除端口；最多可创建≥16384个端口。 13、支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址，操作时间、操作内容。 14、▲要求实配≥1颗物理CPU使用授权，以满足所有服务的使用需求。 |
| 云终端 | 台 | 202 | 1、▲软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件。提供虚拟化系统软件著作权证书复印件，需加盖厂商印章。 2、★配置≥Intel第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥512 GB SSD； 3、▲USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出，配置≥1个内存扩展槽，配置≥1个硬盘扩展槽 4、为了适用不同的业务应用场景，终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个人桌面、公共桌面使用的公共模式 5、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 6、▲为了方便后期的扩展性，要求一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动，要求提供实际界面截图 7、为了满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu等操作系统版本。 8、▲为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI任意一种模式下，要求提供实际界面截图证明 9、提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性 10、★要求配置202个IDV终端使用授权，可以同时使用202个IDV桌面 |
| 桌面管理软件 | 套 | 2 | - 要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动； - 通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面； - 支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定； - ▲为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生，针对此功能需提供功能截图。 - 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 - 2套软件分别对应2间计算机房使用，1套121个点，1套49个点。 |

四、项目服务要求

（一）货物质量保证期为1年原厂上门保修，1年内货物如发生质量问题，供货方提供备件并派人更换以保证设备正常运行；

（二）自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于5年免费保修服务（另有特别说明的，按其要求执行）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

五、其他要求

（一）服务工具要求

服务过程中所需要的服务工具由投标人自行负责，并保证其所使用的服务相关工具不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，采购人不另行支付任何费用；

（二）试运行期要求

招标评分汇总表出来后，评分排名第一名的公司按招标需求的要求，在我校指定地点搭建真实的设备使用坏境，对产品进行使用测试，试运行10个工作日，如该公司产品经测试不符合采购方教学使用需求，则由下一名次投标公司提供样品测试，以此类推。

（三） 验收要求

★1.产品验收要求

1) 所有产品安装后，应严格按测试计划进行；

2) 中标后需对所供设备进行商检或系统测试，发现产品性能指标或功能上不符合标书需求和合同要求时，将被看作性能不合格，用户单位有权拒收并要求赔偿；

3)投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

2.系统验收

系统验收要求对产品测试，均达到标书要求的功能、性能和产品技术规格中的性能要求，整个系统试运行1个月后进行。

3.培训要求说明

1）培训内容与课程：提供所购设备等内容的培训，工程师上门授课，培训人数不少于5人，每种产品培训时间不少于30天；

2）投标人应上门培训并将所有培训费用（含培训教材费，不包含人员证书获取的培训费用）及各项支出列入投标总价，用户单位不再支付任何费用。

（四）售后服务要求:

投标人具有履行项目的技术能力以及人员配备计划，能及时响应并提供上门服务以及远程技术支持，有提供售后服务的技术能力以及人员配置；一般接到故障电话后，在工作时间8小时内予以响应，并在一个工作日后安排技术人员上门现场抢修，或者接到故障电话后，在工作时间1个小时内安排技术人员对接并提供一对一的远程技术服务。

教务处

2022年9月20日