服务器采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计***元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI服务器 | 1 |  |
| 2 | GPU服务器 | 1 |  |
| 3 | 管理交换机 | 1 |  |
| 4 | AI智能管理和模型生产平台 | 1 |  |
| 5 | 服务器机柜 | 1 |  |
| 6 | 不间断电源UPS | 1 |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、采购样板：投标方于投标同时，需根据“设备技术参数”的要求提供以下样板运送到评标现场，作为评标评分依据。供应商提供样板、样材，根据甲方确认的样板进行生产。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1套 |
| 2 |  | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 |  | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI服务器 | 规格 | ≤4U机架式，含上架套件，可支持机塔互换；支持两颗可扩展系列处理器，板载Intel C621芯片组，最大支持16根内存插槽 2TB DDR4 ECC Registered，支持8个3.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位；板载双万兆电网口，独立IPMI管理接口，支持7个PCI-E插槽:6(x16) PCI-E 3.0全高插槽和1(x8) PCI-E 3.0全高插槽，可选支持最大4片NVIDIA GPU/Intel Xeon Phi双厚协处理器加速卡，2200W(1+1)冗余钛金电源，可选导轨 | 1套 |  |
|  |  | 处理器 | 配置相当或优于2颗Intel Xeon Silver 4214R处理器，单颗核数≥12，主频≥2.4GHz； | 2 |  |
|  |  | 内存 | 配置≥128G内存(4*32GB) DDR4-2666 内存，可支持≥16个内存槽位； | 4 |  |
|  |  | SATA硬盘 | ≥6块3.5" 4000G/7200RPM SATA 热插拔硬盘； | 6 |  |
|  |  | SSD硬盘 | ≥2块2.5" 960G SSD 热插拔硬盘，可支持≥8个3.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位； | 2 |  |
|  |  | 硬盘支架 | 3.5转2.5硬盘托架 | 2 |  |
|  |  | 阵列卡 | 配置1块12G RAID卡，支持R0/1/10/5/6,≥2G缓存； | 1 |  |
|  |  | 导轨 | 塔式转4U机架，导轨组建； | 1 |  |
|  |  | PCIe扩展 | 配置≥7个PCI-e槽位，其中≥6个x16 PCI-e槽位；可选支持最大4片高性能 GPU双厚协处理器加速卡； | 1 |  |
|  |  | GPU卡 | 配置≥2块Nvidia Tesla A100 40G PCI-e； | 2 |  |
|  |  | 控制器组件 | R8424 G10/G11 3108/3008 SAS控制器组件 | 1 |  |
|  |  | 风扇 | 配置2个后置扩展散热风扇； | 2 |  |
|  |  | 网络 | 板载万兆以太网端口≥2个； | 1 |  |
|  |  | 电源 | ≥2200W(1+1)冗余钛金电源高效电源； | 1 |  |
|  |  | 产品资质 | *产品提供3C证书及节能认证证书； |  |  |
|  |  | 服务 | *设备制造厂商提供3年免费维修服务；提供3年7*24*4小时厂家现场服务； |  |  |
| 2 | GPU服务器 | 规格 | ≤4U机架式，含上架套件，可支持机塔互换；支持两颗可扩展系列处理器，板载Intel C621芯片组，最大支持16根内存插槽 2TB DDR4 ECC Registered，支持8个3.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位；板载双万兆电网口，独立IPMI管理接口，支持7个PCI-E插槽:6(x16) PCI-E 3.0全高插槽和1(x8) PCI-E 3.0全高插槽，可选支持最大4片NVIDIA GPU/Intel Xeon Phi双厚协处理器加速卡，2200W(1+1)冗余钛金电源，可选导轨 | 1套 |  |
|  |  | 处理器 | 配置相当或优于2颗Intel Xeon Silver 4210R处理器，单颗核数≥10，主频≥2.4GHz； | 2 |  |
|  |  | 内存 | 配置≥64G内存(4*16GB) DDR4-2666 内存，可支持≥16个内存槽位； | 4 |  |
|  |  | SATA硬盘 | ≥1块3.5" 4000G/7200RPM SATA 热插拔硬盘； | 1 |  |
|  |  | SSD硬盘 | ≥1块2.5" 480G SSD 热插拔硬盘，可支持≥8个3.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位； | 1 |  |
|  |  | 硬盘支架 | 3.5转2.5硬盘托架 | 1 |  |
|  |  | PCIe扩展 | 配置≥7个PCI-e槽位，其中≥6个x16 PCI-e槽位；可选支持最大4片高性能 GPU双厚协处理器加速卡； | 1 |  |
|  |  | 导轨 | 塔式转4U机架，导轨组建； | 1 |  |
|  |  | GPU卡 | 配置≥2块nvidia RTX 3090 24G PCI-E 4.0 涡轮散热； | 2 |  |
|  |  | 风扇 | 配置2个后置扩展散热风扇； | 2 |  |
|  |  | 网络 | 板载万兆以太网端口≥2个； | 1 |  |
|  |  | 电源 | ≥2200W(1+1)冗余钛金电源高效电源； | 1 |  |
|  |  | 产品资质 | *产品提供3C证书及节能认证证书； |  |  |
|  |  | 服务 | *设备制造厂商提供3年免费维修服务；提供3年7*24*4小时厂家现场服务； |  |  |
| 3 | 管理交换机 | 千兆网络交换机 | 1U机架式，≥24个千兆RJ45端口，固化式单电源； | 1套 |  |
| 4 | AI智能管理和模型生产平台 | 总体性能 | 商业版的AI集群管理、AI模型训练和任务调度软件 | 1套 |  |
|  |  | *系统和资源监控 | 支持查看GPU资源数量、训练任务GPU使用数量和空闲数量 支持查看GPU资源利用情况 支持查看整个集群系统GPU、CPU和内存使用情况 支持用户查看个人资源GPU，CPU和内存使用情况 |  |  |
|  |  | *资源配额 | 可以实现设置用户组、资源组；为用户、用户组设置资源配额，包括CPU核数、GPU卡数；配置资源不能超过用户、用户组限额和系统的总资源数 |  |  |
|  |  | 资源管理 | 可动态添加基础资源（如CPU服务器、GPU服务器等）； 可动态为用户和用户组的增加、删除和配额数量 |  |  |
|  |  | 用户组管理 | 可创建用户组，并编辑用户组相关信息和删除用户组；可修改用户组GPU卡数、存储配额、组名、最大运行作业数和等待作业数；支持同时在多个已分配资源的租户空间执行任务，各用户资源互不影响 |  |  |
|  |  | *角色管理 | 预置普通用户、组用户和系统管理员三种角色；可根据需求创建新的平台角色，并赋予相应权限；可根据需求为角色分配相应资源和服务访问权限；用户组之间可以查看相互数据，不同组之间实现数据隔离 |  |  |
|  |  | 资源调度 | 优先级模式：支持用户和用户组优先级设置，平台按任务优先级依次处理任务 在界面实现作业的优先级的设置，以任务方式按需分配计算资源，任务完成计算资源回收； 提供任务排队机制，计算资源不足时，训练任务可排队调度 |  |  |
|  |  | 资源分配 | GPU资源支持docker部署和资源分配 |  |  |
|  |  | 文件、数据和标签管理 | 平台存储可提供实现租户通过web方式上传数据的方式；支持文件上传、下载、解压、新建和删除等功能。 支持用户数据上传时按照类型上传，支持分类任务、目标检测任务指定类型上传；支持标签文件自动化识别。 支持数据清洗、图像数据扩增。 支持数据自动化均衡和自动化设置训练、测试和验证集比例 |  |  |
|  |  | *深度学习模型库管理 | 系统默认支持常见深度学习分类和目标检测模型 |  |  |
|  |  | *深度学习模型计算功能 | 系统支持模型训练、模型评估、模型再训练功能、超参数调优，模型迁移功能。 支持深度学习模型计算过程能够在界面设置设计、训练、超参数搜索、评估各功能的参数 |  |  |
|  |  | 自定义模型 | 支持用户可上传自定义模型（按照平台规范要求），实在在平台内运行。 支持在线对文件进行编辑功能，且提供web版的文件编辑工具，默认支持python语言。 支持自动化编辑深度学习神经元库，以实现定制神经元算法的模型设计 |  |  |
|  |  | 权重文件和模型管理 | 支持设计的模型、用户上传模型和已训练模型的管理，支持已训练模型的查看和管理 |  |  |
|  |  | *训练监控查看 | 可通过平台查看训练任务的进度、日志数据和任务配置信息；能够提供训练任务执行过程指标的图形化查看，支持TensorBoard查看功能 |  |  |
|  |  | 模型训练结果查看和下载 | 支持深度学习模型设计、训练和评估结果查看，分类模型结果支持查看，目标识别结果查看支持查看IOU结果指标 支持模型代码和权重文件下载。 支持分类评估结果和目标识别标签结果下载 |  |  |
|  |  | 训练任务管理 | 创建训练任务可以配置CPU核数、GPU卡数、数据集和权重文件等。 支持训练任务的暂停、启动、重新提交、任务输出、详细信息日志下载、任务输出和删除。 支持查看用于模型训练的资源使用情况，包含CPU核数、GPU卡。 用户可对私有数据、代码、模型等进行增、删、改、查；可以管理自己的任务，包括调度、启动、停止、删除 |  |  |
|  |  | 标注工具 | 支持GUI界面图形化界面进行图像标注 |  |  |
|  |  | 权限管理 | 用户可对私有数据、代码、模型等进行增、删、改、查；可以管理自己的任务，包括调度、启动、停止、删除；根据平台角色划分和权限划分，可创建平台资源和服务访问权限并分配访问资源 |  |  |
|  |  | 集群统计 | 支持集群统计，集群利用率、节点利用率、作业规模统计、作业数量统计、GPU数量统计、用户统计 |  |  |
|  |  | 并行训练 | 支持深度学习任务并行化训练 |  |  |
| 5 | 服务器机柜 | 机柜系统 | ≥600*1200*2000mm，标准42U机柜，双侧金属理线架，双侧侧板，重载脚轮，导轨上架钉及并柜件， 静载承重≥2000kg；1*前后门设计钢制高密度网孔门，通风率达到≥72%。前门为钢制弧形圆形网孔单门，后门为钢制纯平圆形网孔双门，两侧为钢制可拆双层门板。含32A 24位C13C14供电接口。 | 1台 |  |
| 6 | 不间断电源UPS | 不间断电源 | 国产主流品牌，非OEM产品；6KUPS主机头，满载延时≥1个小时，负载能力6000W/6K，配置电池、电池柜、电池内部连接所需线缆。 | 1台 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

广州南方学院电气与计算机工程学院

2021年10月18日